Доклад

главного специалиста-эксперта

Межмуниципального Бийского отдела

Управления Росреестра по Алтайскому краю

Самоша О.А.

О нарушениях, допущенных кадастровыми инженерами 
 при осуществлении кадастровых работ

Добрый день! Уважаемые коллеги!

Сегодняшний доклад традиционно посвящен нарушениям, допущенным кадастровыми инженерами при осуществлении кадастровых работ.

Хочу начать со стандартных замечаний, касающихся НЕСООТВЕТСТВИЯ размера образуемого участка требованиям к их предельным размерам.

На основании п. 28 ч. 1 ст. 26 Закона 218-ФЗ осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в случае, если размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок), не будет соответствовать установленным 
в соответствии с федеральным законом требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных законом. В том числе, не допускается образование двух и более земельных участков путем раздела, в результате которого хотя бы один из участков не будет соответствовать установленным требованиям (проще говоря, получится меньше минимума или больше максимума).

Следующее Замечание касается указания вида разрешенного использования земельного участка, образованного из исходного.

В соответствии со ст. 11.2 ЗК РФ

Целевым назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, 
за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Таким образом, целевое назначение и виды разрешенного использования образуемых земельных участков могут отличаться от целевого назначения и вида разрешенного использования исходного земельного участка только в случаях, предусмотренных федеральными законами (Например: образование земельного участка в целях размещения линейного объекта на землях лесного фонда).

Ещё одним замечанием являются ОШИБКИ в части указания в межевом плане ДОСТУПА как к образуемому, так и к иным земельным участкам.

Частью 6 ст. 22 Закона 218-ФЗ установлено, что в графической части межевого плана указывается доступ к земельным участкам (проход или проезд от земельных участков общего пользования), в том числе в случае, если такой доступ может быть обеспечен путем установления сервитута.

На основании п. 26 ч. 1 ст. 26 Закона 218-ФЗ осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав 
в случае, если доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к земельному участку, в отношении которого представлено заявление и необходимые для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы, или к иным земельным участкам не будет обеспечен, в том числе путем установления сервитута 
(в случае осуществления государственного кадастрового учета).

Согласно п. 56 Требований, в случае если земельный участок является многоконтурным земельным участком, то доступ обеспечивается 
к каждому контуру.

Далее хочу напомнить, что согласно п. 7 ст. 11.9 ЗК РФ 
не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают границы территориальных зон. В соответствии с п. 2 ст. 85 ЗК РФ, ч. 4 ст. 30 ГрК РФ границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением установленных федеральным законом случаев, когда границы земельных участков могут пересекать границы территориальных зон.

Порядок установления территориальных зон установлен ст. 34 Градостроительного Кодекса РФ. Правила землепользования и застройки являются градостроительным документом, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Границы территориальных зон устанавливаются на карте градостроительного зонирования и включают зоны различного функционального назначения, 
а также кодовые обозначения таких зон. При принятии решений об утверждении (либо изменении) правил землепользования и застройки органы местного самоуправления обязаны направить в Роскадастр необходимые документы для внесения в ЕГРН границ территориальных зон 
с установленными градостроительными регламентами. До момента внесения этих сведений в ЕГРН орган регистрации руководствуется теми данными, которые актуальны и содержаться в настоящий момент.

Так же ошибкой будет являться ситуация, когда образуемый 
на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории из земель, государственная собственность на которые на разграничена, земельный участок пересекает границы населенного пункта или территориальной зоны. Кадастровому инженеру и заявителю (органу местного самоуправления) направляются замечания. 
И после исправления замечаний оказывается, что пересечения устранены, 
но явно поменялась конфигурация ЗУ, однако изменения в схему расположения НЕ ВНЕСЕНЫ. В связи с этим напоминаю, что в случае внесения изменений в сведения ЕГРН о площади и местоположении границ земельного участка, образованного в соответствии со схемой, в связи с исправлением реестровой ошибки на основании представленного заинтересованным лицом межевого плана обоснованием возможности внесения таких изменений может являться приложенная к межевому плану письменного согласия уполномоченного органа, ранее утвердившего Схему, на внесение соответствующих изменений.

Еще раз, настоятельно прошу обратить внимание на правильность заполнения XML-схем в Межевых планах. Очень часто не заполненными остаются графы «Документ, подтверждающий категорию» и «Документ, подтверждающий вид разрешенного использования». Хочу отметить, 
что кадастровые инженеры других регионов данную ошибку практически 
не допускают, у нас пока с этим проблема. Прошу учитывать и исправиться 
в данном вопросе.

Так же хочу напомнить, или, тем, кто не знает сообщить следующее:

Приказом № П/0328/24 внесены изменения в форму карты-плана территории, межевого плана и технического плана, а также в требования к их подготовке. Изменения касаются порядка указания в формах данных документов сведений об адресах объектов недвижимости, в отношении которых документы готовятся. В частности, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

– в случае, если сведения об адресе объекта недвижимости внесены в Государственный адресный реестр, в форме подготавливаемого документа указывается уникальный номер адреса объекта адресации в ГАР, присвоенный в соответствии с порядком ведения ГАР, утвержденным на основании 
п. 3 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления»;

– в случае, если адрес присвоен объекту недвижимости до вступления 
в силу Постановления Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» на основании акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченных на присвоение адресов объектам недвижимости, и сведения о таком адресе отсутствуют в ГАР, допускается указание сведений о таком адресе в структурированном в соответствии 
с п. п. 44-50 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов виде. Копия документа, подтверждающая присвоение адреса, включается 
в приложение;

– в случае, если в ГАР отсутствует адрес объекта недвижимости, присвоенный в порядке, установленном Постановлением № 1221, и отсутствует акт уполномоченного органа на присвоение адреса в порядке, установленном до вступления в силу Постановления № 1221, кадастровый инженер обращается в уполномоченный орган в целях присвоения адреса 
в порядке п. 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов. После чего, уникальный идентификатор адреса, присвоенный в результате обращения кадастрового инженера в уполномоченный орган, указывается 
в форме подготавливаемого документа. Исключения составляют объекты недвижимости, не являющиеся объектами адресации, в частности, лесные участки, земельные участки, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
в границах территории гаражного назначения. Порядок заполнения сведений об ином месте нахождения объекта недвижимости в случаях, когда объект недвижимости не является объектом адресации, не претерпел значительных изменений с правовой точки зрения.

Приказ № П/0328/24 вступил в силу с 01.02.2026. В связи с тем,
 что организация оперативного взаимодействия кадастровых инженеров 
с органами, уполномоченными на присвоение объектам недвижимости адресов, требует временных затрат, установлен переходный период для применения данного нормативного правового акта – до 15.03.2026.

Обращаю отдельное внимание на законодательное закрепление обязанности кадастрового инженера по обращению в орган, уполномоченный на присвоение адресов (для случаев, когда в ГАР отсутствует адрес объекта недвижимости, присвоенный в порядке, установленном Постановлением 
№ 1221, и отсутствует акт уполномоченного органа на присвоение адреса в порядке, установленном до вступления в силу Постановления № 1221), поскольку в случае неисполнения данного требования законодательства 
по окончанию переходного периода осуществление учетно-регистрационных действий по таким пакетам документов подлежит приостановлению 
на основании п. 7 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2025 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 
не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации).

В заключении хочу отметить, что практически все Кадастровые инженеры выходят на обратную связь, очень оперативно дорабатывают 
и исправляют недочеты и в кратчайшие сроки предоставляют дополнительные исправленные документы!

Спасибо за внимание и сотрудничество!